Załącznik nr 2 do zaproszenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn. „Przystosowanie sali do zajęć integracji sensorycznej w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Szczytnikach”

Uszczegółowienie informacji o elementach ujętych w przedmiarze:

Poz. 11 KNR 202/1112/7 (1) - wykładzina PCV obiektowa – spełniająca parametry użytkowe wg normy PN-EN 651:2011,  klasa użytkowa minimum: Przemysłowa- średnie natężenie, Obiektowa - duże natężenie, grubość całkowita minimum 2,2mm, grubość warstwy użytkowej minimum 0,5mm, gwarancja producenta na produkt minimum 3 lata, preferowany kolor: beżowy, szary, niebieski.

Poz. 12 i 13 KNR 202/1017/2 analogia  - drzwi wewnętrzne akustyczne - Skrzydło płytowe 40˙mm, wewnatrzlokalowe pełne, fabrycznie wykończone, izolacyjności akustyczna drzwi w przedziale 35-40dB, w komplecie klamka, zamek i szyld kolor preferowany: biały.

Poz. 16 Kalkulacja indywidualna  - siatka zabezpieczająca okna – wykonana ze sznurka z polipropylenu PP o grubości minimum 3,0mm, wielkość oczka max. 4,5x4,5cm, preferowany kolor sznurka biały, Mocowanie na obwodzie do linek stalowych powlekanych PCV przy użyciu karabińczyków,

Poz. 17 KNR 401/1301/7 (1) analogia - rolety wewnętrzne okienne - wymiary 2,70x1,90m, proste,  sposób montażu dowolny, typ: co najmniej półzaciemniające, preferowany kolor: niebieski, granatowy, szary.

Poz. 23 KSNR 3/605/4 analogia - malowanie ścian i sufitów – farba wewnętrzna emulsyjna, gęstość minimum 1,6 g/cm3, błyszcząca lub półmatowa, klasa odporności na ścieranie 1 lub 2 (możliwość wielokrotnego mycia powierzchni bez utraty właściwości i koloru), preferowany kolor na ściany: kremowy, beż, szary, sufit biały

Poz. 24 KNR 202/1514/1 (1) – tapety  – zmywalne winylowe, wierzchnia warstwa pokryta polichlorkiem winylu, spód fizeliną, gramatura od 320-360g/m2, faktura gładka, preferowany kolor biały.